#### UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

#### Istruzione Operativa

Somministrazione aerosolterapia

INDICE

1.	INTRODUZIONE E ANALISI DEL CONTESTO	2

1.1	Principi dell’Aerosolterapia	2

2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3

3.	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3

4.	DIAGRAMMA DI FLUSSO	4

5.	RESPONSABILITA’	5

6.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’	5

7.	GESTIONE DEL RISCHIO	8

8.	Riferimenti	8

Stato delle  Revisioni

| Rev | Data | Modifica | Redazione | Verifica contenuti e conformità norma UNI EN ISO 9001:2015 | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 30/11/2019 | Aggiornamento dei contenuti e adeguamento alla nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 | RDPSS R. Severgnini | RQ DPSS M. Daminelli | Dir DIPSS Dr.ssa S.Cesa |
| 03 | 03/03/2022 Entrata in vigore il: ___________ | Aggiornamento dei contenuti e adeguamento alle “Raccomandazioni relative alla terapia inalatoria a seguito della pandemia da CoViD-19” | RDPSS R. Severgnini | RQ DPSS M. Daminelli | Dir DIPSS Dr.ssa S.Cesa |

# INTRODUZIONE E ANALISI DEL CONTESTO

L’aerosolterapia è una tecnica di somministrazione farmacologica tramite la quale si somministrano farmaci ad effetto locale facendo uso di nebulizzatori a piccolo volume. Essa rappresenta una delle forme di cura più utilizzate nei pazienti con malattie delle vie aeree superiori e inferiori di ogni età. La sua efficacia terapeutica dipende da una serie di fattori che includono la corretta diagnosi, la scelta dei farmaci, l’efficienza del nebulizzatore e le modalità di inalazione.

I metodi per generare aerosol medicali (sospensioni di farmaco liquido o solido in un gas propellente), formulare e veicolare farmaci mirati nei siti bersaglio dell’apparato respiratorio costituiscono il razionale di impiego e gestione dell’aerosol.

I  nebulizzatori a piccolo volume, o aerosol, sono dispositivi che convertono una soluzione di aria e particelle di farmaco miscelate, in genere, con soluzione fisiologica in piccolissime goccioline che, inalate raggiungono le vie aeree più profonde del sistema respiratorio.

La pandemia da CoViD-19, con i rischi di trasmissione dell’infezione mediante droplet, suggerisce un approfondimento sull’appropriatezza della terapia inalatoria in ambito ospedaliero, al fine di garantire le condizioni di maggior sicurezza possibile per i pazienti e gli operatori sanitari.

Nell’ambito dei percorsi di presa in carico e di cura delle persone assistite all’interno dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la somministrazione e la gestione della terapia inalatoria, come l’aerosolterapia, è attività ad appannaggio delle professioni sanitarie.

La gestione della terapia inalatoria deve essere condivisa con tutti i componenti del team responsabile della persona assistita e comporta anche un intervento educativo-comportamentale che indirizzi la persona assistita e i caregivers al corretto utilizzo degli strumenti  a sua disposizione.

Nel corso dell’anno 2021 sono state pubblicate sul sito aziendale Mini Sito COVID-19 le “Raccomandazioni relative alla terapia inalatoria a seguito della pandemia da CoViD-19 – Raccomandazione per Patologia Specifica” che individuano l’applicabilità dell’aerosolterapia in casi specifici e definiscono le condizioni cliniche per le quali la stessa è raccomandata.

L’obiettivo perseguito dal documento di raccomandazione è il limitare l’utilizzo della terapia aerosolica ai soli pazienti nei quali sia di comprovata efficacia e nei quali non sia praticabile una via inalatoria alternativa.

## Principi dell’Aerosolterapia

Il vantaggio fondamentale dell’aerosolterapia consiste nel trasporto di elevate concentrazioni locali di farmaco direttamente al sito d’azione, minimizzando i rischi di possibili effetti avversi sistemici. Tale obiettivo viene raggiunto con una dose di molto inferiore a quella che può essere richiesta con la somministrazione sistemica per l’equivalente risposta terapeutica.

I farmaci inalatori più comuni sono broncodilatatori e antinfiammatori impiegati per le malattie ostruttive delle vie respiratorie quali asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ma il loro impiego può risultare utile anche in altre malattie come la fibrosi cistica e infezioni fungine. La loro efficacia deriva dagli effetti locali nelle vie aeree.

Nello schema sotto riportato sono indicati i vantaggi della via inalatoria per la somministrazione di farmaci.

All’interno dell’ASST Papa Giovanni XXIII vengono utilizzati i seguenti dispostivi:

- nebulizzatori predosati Pmdi (pressurized metered dose inhalers)

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo di questa IO è descrivere la sequenza delle attività svolte dai professionisti sanitari  per contribuire a garantire la somministrazione corretta dell’aerosolterapia.

La presente Istruzione Operativa si applica presso tutte le UO dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

# TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

| ASST | Azienda Socio Sanitaria Territoriale |
| --- | --- |
| BPCO | Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva |
| CI | Coordinatore infermieristico |
| CO | Cooordinatore ostetrico |
| Droplet | Gocciolina |
| IO | Istruzione operativa |
| OSS | Operatore Socio Sanitario |
| UO | Unità Organizzativa |
| UOC | Unità Organizzativa Complessa |

# DIAGRAMMA DI FLUSSO

| Responsabilità | Diagramma di Flusso | Note |
| --- | --- | --- |
| Medico Infermiere –Ostetrica Infermiere –Ostetrica - OSS Infermiere – Ostetrica - OSS | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA PER AEROSOLTERAPIA Preparazione del Materiale occorrente per la somministrazione Preparazione dell’operatore Preparazione dell’ambiente Preparazione della persona assistita Somministrazione Aerosolterapia Gestione del Materiale Registrazione dell’avvenuta terapia Conclusione della procedura | Verifica della corretta prescrizione. Identificazione della persona assistita. Verifica, preparazione e utilizzo del Materiale corretti. Favorire la privacy. Verifica corretta somministrazione. Aderenza alle procedure aziendali. |
| Si ricorda la necessità di attenersi alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in merito alla corretta gestione dell’igiene delle mani, secondo i cinque momenti fondamentali: 1. prima del contatto con la persona assistita, 2. prima di manovra asettica, 3. dopo esposizione a liquido biologico, 4. dopo contatto con la persona assistita, 5. dopo contatto con ciò che sta attorno alla persona assistita. |  |  |

# RESPONSABILITA’

| Responsabilità | Attività |
| --- | --- |
| Medico | - Prescrive la terapia farmacologica, sia essa cartacea o elettronica, secondo le disposizioni aziendali vigenti. |
| Coordinatore Infermieristico / Ostetrico | - Verifica la corretta applicazione della presente IO |
| Infermiere/Ostetrica | - Applica la presente IO |
| Operatore Socio Sanitario | - Agisce in collaborazione secondo quanto definito nei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale infermieristico/ostetrico. |

La somministrazione dell’aerosolterapia è di diretta responsabilità dell’operatore sanitario che effettua la procedura.

Ogni singolo operatore ha la responsabilità di collaborare all’applicazione della presente IO.

# DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

L’utilizzo dell’aerosol medicamentoso è da eseguire su stretta indicazione infermieristica/ostetrica, previa prescrizione medica.

| Operatori coinvolti | Infermiere, Osterica, OSS |
| --- | --- |
| Materiale occorrente | Maschera con nebulizzatore semplice o per tracheostomia con serbatoio per farmaci. Raccordo di erogazione aria. Farmaci prescritti. Fisiologica sterile in fiale Contenitore rigido per smaltimento rifiuti. |
| Preparazione dell’operatore | Igiene delle mani. |
| Preparazione dell’ambiente | Favorire la privacy. |
| Preparazione della persona assistita | Identificare correttamente la persona assistita e informarla della procedura. Effettuare attività di educazione sanitaria. Far posizionare la persona assistita in posizione seduta o semiseduta. Far soffiare il naso al paziente. Verificare l’integrità delle mucose nasali e buccali, in caso di lesioni informare l’Inf prima di procedere con l’areosolterapia. Invitare la persona assistita a respirare normalmente. |
| Sequenza degli atti NEBULIZZATORI - Aerosolterapia con maschera oronasale / boccaglio (monopaziente) | Verificare la prescrizione (normalmente questa prestazione è prevista lontano dai pasti). Connettere il dispositivo monopaziente per areosolterapia all’erogatore dell’aria. Riempire la camera di nebulizzazione con il farmaco e diluizione avendo cura di non superare la quantità massima indicata dalla ditta produttrice. Posizionare la maschera a contatto con il viso o dirigere l’imbocco dell’erogatore verso la cannula in caso di tracheostomia (previa rimozione dell’umidificatore). Aprire l’aria fino a trasformare il liquido in un film nebulizzato. Aiutare la persona assistita a tenere l’attrezzatura se troppo affaticata o impossibilitata a farlo. Durante l’aerosolterapia osservare il colorito, eventuale sudorazione, capacità di liberare autonomamente le vie aeree. Terminata la nebulizzazione scollegare il sistema di nebulizzazione Invitare la persona assistita a sciacquarsi il viso o, se non autonoma, provvedere alla pulizia. Smaltire il materiale utilizzato alla fine del ciclo di terapia Registrare l’avvenuta somministrazione. Riferire all’Infermiere eventuali alterazioni rilevate durante la somministrazione. |
| - pMDI - Aerosolterapia con inalatori predosati pressurizzati (monopaziente) | Verificare la prescrizione. Caricare l’inalatore monopaziente con la dose di farmaco prescritta seguendo attentamente le istruzioni date dalla casa produttrice dell’inalatore. La persona assistita può essere già dotata di dispositivo personale per la gestione dell’aerosol terapia al domicilio; è comunque necessario attenersi alle attività descritte nella presente I.O. per la somministrazione della terapia farmacologica. Far espirare la persona assistita il più profondamente possibile. Posizionare il boccaglio tra le labbra della persona assistita. Far inspirare profondamente ed in modo regolare attraverso l’inalatore. Allontanare l’inalatore dalla bocca. Far trattenere il respiro per 10 secondi. Far espirare lentamente. Chiudere l’inalatore. Far sciacquare la bocca alla persona assistita. Registrare l’avvenuta terapia. Riferire all’Infermiere eventuali alterazioni rilevate durante la somministrazione. |
| Gestione del materiale | Detergere il dispositivo monopaziente con sapone neutro e acqua corrente fredda, risciacquare e asciugare accuratamente. Conservare per successivi usi in sacchetto pulito identificato in prossimità del letto della persona assistita. Smaltire il dispositivo nel contenitore per rifiuti indifferenziati in caso di: - rottura o usura - termine del ciclo terapeutico - dimissione/trasferimento della persona assistita. Se per la persona assistita sono state adottate precauzioni aggiuntive alle standard, il materiale deve essere smatito nei contenitori a rischio infettivo. |

# GESTIONE DEL RISCHIO

- Rischio di errato riconoscimento della persona assistita.

- Rischio di errata somministrazione farmacologica.

- Rischio di errato utilizzo del dispositivo/device.

# Riferimenti

- Manuale Documentazione del percorso di terapia farmacologica -  2018 – Regione Lombardia

- IO09 (Somm)PG19MQ7 “Somministrazione del farmaco” Rev. 02 del 28/09/2018 – UOC Farmacia – ASST Papa Giovanni XXIII

- Racc01TpInal “Raccomandazioni relative alla terapia inalatoria a seguito della pandemia da CoViD-19”  Rev 00 del 14/06/2021 – UOC Pneumologia – ASST Papa Giovanni XXIII