Istruzione Operativa

GESTIONE EFFETTI LETTERECCI

INDICE

1.	PREMESSA	2

2.	SCOPO	2

3.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2

4.	TERMINOLOGIA e abbreviazioni	2

5.	RESPONSABILITA'	3

6.	GESTIONE	3

6.1	MATERASSI ANTIDECUBITO I° LIVELLO E MATERASSI STANDARD	3

6.2	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN TECMAFLEX	3

6.3	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN SIMILPELLE	4

6.4	MATERASSINI  BARELLE TRASPORTO MALATI:	5

6.5	GUANCIALI, CUSCINI PER TERAPIE INTENSIVE, COPERTE.	5

7	Modalità di preparazione  delle soluzioni disinfettanti	6

7.1	Preparazione soluzione  detergente-disinfettante polifenolica allo 0,5%	6

7.2	Preparazione soluzione disinfettante  a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm"	6

7.3	Precauzioni da adottare per la diluizione e l’uso delle soluzioni disinfettanti	7

7.4	Approvigionamento prodotti	8

8	Riferimenti	8

Stato delle Revisioni

| Rev. | Data | Modifica | Redazione | Verifica conformità Norma UNI EN ISO 9001:2000 | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 30/07/08 | Prima emissione | CS Pinuccia Moioli “ _________________________ Per il gruppo di lavoro: CS F. Averara▪, Dr.ssa P. Bagarella*, CT G. Breviario*, RA M. Daminelli, Dr.ssa M. Lorini , Dott. R. Suardi^. “Direzione Infermieristica Tecnico Sanitaria Riabilitativa Ostetrica, ▪ Gruppo Operativo Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni *USC Servizi Alberghieri e Attività di supporto  Farmacia ^ Servizio Prevenzione e Protezione | Referente Qualità DITSRO RA M. Daminelli __________________ | Direttore Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni Dott. A. Goglio ________________ Direttore DITSRO Dott.ssa S Cesa ________________ Responsabile Ufficio Igiene Ambientale Dott.ssa E. Cacciabue ________________ Direttore Sanitario Dott. C. Sileo ________________ |

# PREMESSA

La corretta manutenzione e pulizia garantiscono integrità e igiene degli effetti letterecci. Pertanto una loro corretta gestione è essenziale nella prevenzione delle infezioni ospedaliere.

# SCOPO

Lo scopo di questa Istruzione Operativa è descrivere gli interventi atti a garantire la corretta gestione (manutenzione e pulizia) degli effetti letterecci sia durante  la degenza che alla dimissione della persona assistita.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le Unità Strutturali dell'Azienda Ospedaliera.

# TERMINOLOGIA e abbreviazioni

COPERTE

Coperte realizzate in lana (70%) e viscosa (30%).

CUSCINI per Terapie Intensive

Cuscino realizzato in fibra di poliuretano con fodera in tessuto trevira (poliestere) di colore bianco.

GUANCIALI

Guanciale, a saponetta, realizzato in poliuretano espanso con fodera in tessuto trevira (poliestere) di colore bianco.

IO	Istruzione Operativa

MATERASSI ANTIDECUBITO I° LIVELLO con copertura impermeabile

Materasso realizzato in due strati (lato superiore in materiale viscoelastico e lato inferiore in poliuretano espanso) e foderato in tessuto Techmaflex (poliestere e poliuretano) di colore blu con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

MATERASSI PEDIATRICI (a esaurimento)

Materasso realizzato in poliuretano espanso rivestito con similpelle lavabile.

MATERASSI PEDIATRICI con copertura impermeabile

Materasso realizzato in poliuretano espanso e foderato in tessuto Techmaflex (poliestere e poliuretano) di colore bianco con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

MATERASSI STANDARD con copertura impermeabile

Materasso realizzato in poliuretano espanso e foderato in tessuto Techmaflex (poliestere e poliuretano) di colore bianco con cerniera (sfoderabile esclusivamente a cura della ditta).

MATERASSINI BARELLE TRASPORTO MALATI

Materasso realizzato in poliuretano espanso rivestito con similpelle lavabile.

# RESPONSABILITA'

L’Operatore Socio Sanitario, l'Operatore Tecnico dell'Assistenza, l'Ausiliario applicano la presente IO nel rispetto dei piani di lavoro e dei protocolli operativi delle Unità Strutturali di afferenza.

L'Infermiere ha la responsabilità di garantire l'applicazione della presente IO.

Il Coordinatore è responsabile della verifica della corretta applicazione della presente IO.

Il Servizio di Lavanderia ha la responsabilità di  garantire la corretta applicazione delle procedure di ritiro e consegna degli effetti letterecci.

# GESTIONE

## 6.1	MATERASSI ANTIDECUBITO I° LIVELLO E MATERASSI STANDARD

durante la degenza

COPERTURA e MATERASSO CONTAMINATI:

- invio a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso.

COPERTURA CONTAMINATA e MATERASSO NON CONTAMINATO:

- applicare sulla superficie del panno monouso, con apposito spruzzatore, una soluzione detergente-disinfettante polifenolica allo 0,5% (Fenplus HWP® diluito allo 0,5%);

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- non risciacquare e lasciare agire 30 minuti.

Attenzione: applicare il prodotto direttamente su materiale biologico potrebbe creare areosol microbici.

alla dimissione  del malato:

MATERASSO CON COPERTURA CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA:

- invio a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso.

MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA:

- applicare su tutta la superficie, con apposito spruzzatore, una soluzione detergente-disinfettante polifenolica allo 0,5% (Fenplus HWP® diluito allo 0,5%);

- passare la superficie con panni monouso;

- non risciacquare e lasciare agire 10 minuti.

Ogni semestre inviare il materasso a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso.

## 6.2	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN TECMAFLEX

durante la degenza

COPERTURA e MATERASSO CONTAMINATI:

- invio a lavaggio con apposito  sacco monouso trasparente chiuso.

COPERTURA CONTAMINATA e MATERASSO NON CONTAMINATO:

- applicare sulla superficie del panno monouso un detergente per materiale plastico (detergente per vetro e materiale plastico cod. 45499)

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- non risciacquare;

- applicare sulla superficie del panno monouso, con apposito spruzzatore,  una soluzione disinfettante a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm";

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- lasciare asciugare.

Ogni semestre inviare il materasso a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso.

alla dimissione  del malato:

MATERASSO CON COPERTURA CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA:

- invio a lavaggio con apposito  sacco monouso trasparente chiuso.

MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA:

- detergere con panni monouso tutta la superficie applicando un detergente per materiale plastico;

- non risciacquare;

- applicare su tutta la copertura, con apposito spruzzatore, una soluzione disinfettante a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm";

- passare la superficie con panni monouso;

- lasciare asciugare.

Ogni semestre inviare il materasso a lavaggio con apposito sacco monouso trasparente chiuso.

## 6.3	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN SIMILPELLE

(ad esaurimento)

durante la degenza e alla dimissione  del malato:

MATERASSO CON COPERTURA CONTAMINATA (INTEGRA)

- applicare sulla superficie del panno monouso un detergente per materiale plastico;

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- non risciacquare;

- applicare sulla superficie del panno monouso , con apposito spruzzatore,  una soluzione disinfettante a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm";

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- lasciare asciugare.

MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA INTEGRA:

- detergere con panni monouso tutta la superficie applicando un detergente per materiale plastico;

- non risciacquare;

- applicare su tutta la superficie, con apposito spruzzatore, una soluzione disinfettante a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm";

- passare la superficie con panni monouso;

- lasciare asciugare;

MATERASSO CON COPERTURA BUCATA O LACERATA:

- Richiedere la sostituzione del materasso all’USC Servizi Alberghieri.

## 6.4	MATERASSINI  BARELLE TRASPORTO MALATI:

materassino con copertura contaminata (integra):

- applicare sulla superficie del panno monouso, con apposito spruzzatore,  una soluzione detergente-disinfettante polifenolica allo 0,5% (Fenplus HWP® diluito allo 0,5%);

- passare la copertura con il panno monouso preparato;

- non risciacquare e lasciare agire 30 minuti.

materasso con copertura bucata o lacerata:

- richiedere la sostituzione del materasso all’USC Servizi Alberghieri e Attività di supporto.

## 6.5	GUANCIALI, CUSCINI PER TERAPIE INTENSIVE, COPERTE.

durante la degenza

GUANCIALE, CUSCINO, COPERTA MACROSCOPICAMENTE CONTAMINATI:

- invio a lavaggio con apposito  sacco monouso trasparente chiuso.

alla dimissione  del malato:

GUANCIALE, CUSCINO, COPERTA:

- invio a lavaggio con apposito  sacco monouso trasparente chiuso.

# 7	Modalità di preparazione  delle soluzioni disinfettanti

## 7.1	Preparazione soluzione  detergente-disinfettante polifenolica allo 0,5%

"Fenplus HWP® allo 0,5%" (da non utilizzare in ambito Pediatrico):

diluire 5 ml di FENPLUS HWP® cod. PTO 11355 in 1 Litro di acqua fredda potabile;

agitare la soluzione ottenuta.

riportare sull'etichetta "Soluzione Fenplus HWP allo 0,5%" da applicare sul contenitore:

data di preparazione;

data di scadenza ;

-La soluzione così ottenuta può essere conservata per 7 giorni dalla data di preparazione -

utilizzare allo scopo l'APPOSITO CONTENITORE MULTIUSO con spruzzatore per l'applicazione delle soluzioni diluite;

risciacquare il contenitore e l’erogatore con acqua corrente fredda prima di una nuova preparazione;

le soluzioni diluite NON DEVONO ESSERE RABBOCCATE.

Fac simile Etichetta disponibile al Centro Stampa

# Soluzione di Bionil ® 1250 ppm

Diluire  ½ compressa di BIONIL® 4,6 G (cod. PTO 11702) in 1 lt di acqua fredda.

## Data  di preparazione:  ____/____/_________

Data  di scadenza (dopo 48h   dalla preparazione):

____/____/_________

Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Utilizzare ½ compressa di Bionil 1/2 compressa di BIONIL® DISINFETTANTE 4,6 G cod. PTO 11702

In 1 lt di acqua fredda

Soluzione di Fenplus HWP® allo 0,5%

Diluire  5 ml di FENPLUS HWP® (cod. PTO 11355)  in 1 lt di acqua fredda.

## Data  di preparazione:  ____/____/_________

Data  di scadenza (dopo 7 giorni  dalla preparazione):

____/____/_________

Mod. 1622 Farmacia  07/08 -  Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

## 7.2	Preparazione soluzione disinfettante  a base di cloro "Bionil ® 1250 ppm"

(da utilizzare in ambito pediatrico):

diluire n. 1/2 (mezza)  compressa di BIONIL® DISINFETTANTE 4,6 G cod. PTO 11702 in 1 Litro di acqua fredda potabile;

far sciogliere completamente la compressa;

riportare sull'etichetta "Soluzione Bionil ® 1250 ppm" da applicare sul contenitore:

data di preparazione;

data di scadenza;

- la soluzione così ottenuta può essere conservata per 48 ore dalla data di preparazione -

utilizzare allo scopo l'APPOSITO CONTENITORE MULTIUSO con spruzzatore per l'applicazione delle soluzioni diluite;

risciacquare il contenitore e l’erogatore con acqua corrente fredda prima di una nuova preparazione

le soluzioni diluite NON DEVONO ESSERE RABBOCCATE.

Fac simile Etichetta disponibile al Centro Stampa

# Soluzione di Bionil ®  1250 ppm

Diluire  ½ (mezza) compressa di BIONIL® 4,6 G (cod. PTO 11702) in 1 lt di acqua fredda.

## Data  di preparazione:  ____/____/_________

Data  di scadenza (dopo 48h   dalla preparazione):

____/____/_________

Mod. 1619 Farmacia  07/08 -  Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Mod. 1619 Farmacia  07/08 - Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Utilizzare ½ compressa di Bionil 1/2 compressa di BIONIL® DISINFETTANTE 4,6 G cod. PTO 11702

In 1 lt di acqua fredda

## Precauzioni da adottare per la diluizione e l’uso delle soluzioni disinfettanti

Come definito nell'IOSPP16 	"La prevenzione individuale nella manipolazione  degli agenti chimici" si riportano di seguito le norme comportamentali da mettere in atto durante la diluizione e l'uso delle soluzioni disinfettanti (vedi paragrafo 7.1 e 7.2):

effettuare tutte le operazioni di diluizione in un locale aerato;

indossare sempre guanti e visiera protettiva;

usare sempre acqua corrente fredda per la diluizione;

igienizzare le mani con acqua e sapone dopo aver tolto i guanti;

non portare le mani contaminate dal prodotto al viso e agli occhi e igienizzarle con acqua e sapone dopo ogni contatto con il prodotto.

N.B. I prodotti contenenti dicloroisocianurato diidrato (BIONIL®) se entrano in contatto con sostanze acide, fortemente alcaline, composti ammonici liberano gas cloro. Pertanto non miscelare mai con altre sostanze chimiche o altri prodotti.

## 7.4	Approvigionamento prodotti

Nella seguente tabella sono riportate le modalità di approvvigionamento dei prodotti citati nella presente Istruzione Operativa:

| Codice prodotto | Descrizione | UM | Tipologia richiesta | Magazzino/US a cui inviare la richiesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11702 | BIONIL® DISINF 4,6 G 100CPS ( NADCC ) | CPR | Informatizzata | Farmacia |
| 11354 | Contenitore multiuso per soluzioni disinfettanti | N | Informatizzata | Farmacia |
| 45499 | Detergente per vetro e materiale plastico | FLC | Informatizzata | Magazzino Co.Ti.Fa. |
| 443316 | Mod. 1619 Farmacia Etichetta per Bionil ® 1250 ppm | N | Informatizzata | Centro Stampa |
| 443315 | Mod. 1622 Farmacia Etichetta per Fenplus HWP allo 0,5 | N | Informatizzata | Centro Stampa |
| 11355 | FENPLUS HWP® soluzione da 1L DA DILUIRE | FLC | Informatizzata | Farmacia |
| 45975 | Schermo protettivo trasparente OP-D-OP di ricambio | N | Informatizzata | Magazzino Co.Ti.Fa. |
| / | Supporto per visiera protettiva trasparente | N | Mod. 336 Dispositivi di Protezione Individuale non a scorta di magazzino | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale |
| / | Sacco monouso trasparente | N | Fornito direttamente alle Unità Strutturali dalla Ditta appaltatrice "Lavastiro" |  |

# 8	Riferimenti

IOSPP16 	La prevenzione individuale nella manipolazione degli agenti chimici.

Regole di Unità DITSRO

Scheda tecnica Bionil ®

Scheda tecnica FENPLUS HWP®