#### Direzione Professioni Sanitarie e Sociali

#### Istruzione Operativa

“Registrazione elettrocardiogramma”

INDICE

1.	Scopo	2

2.	Campo di applicazione	2

3.	Terminologia	2

4.	Responsabilità	2

5.	Descrizione delle attivita’	2

6.	Riferimenti	3

7.	allegati	4

STATO DELLE  REVISIONI

| Rev. | Data | Modifica | Redazione | Verifica contenuto e conformità norma UNI EN ISO 9001:2008 | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 24/03/2015 | Adeguamento HPG 23 | RD RD S. Rovaris | RQ RD M. Daminelli | RQ RD M. Daminelli |
| 03 | 15/07/2020 | Verifica riferimenti bibliografici | RD RD L. Tomasoni | - Verifica conformità alla Norma - UNI EN ISO 9001:2015 e di congruenza al SQ Aziendale | DirDPSS S. Cesa |
|  |  |  |  | RQ RD M. Daminelli |  |

# Scopo

Lo scopo di questa IO è  descrivere la sequenza delle attività atte a garantire la corretta esecuzione dell’ECG. Eventuali specificità devono essere definite in  procedure specifiche delle singole UOC e UOS.

# Campo di applicazione

La presente IO si applica in tutte le Unità Assistenziali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII in cui operano gli OSS.

# Terminologia

CI		Coordinatore Infermieristico

Inf		Infermiere

OST		Ostetrica

IO		Istruzione Operativa

OSS		Operatore Socio Sanitario

ECG		Elettrocardiogramma

RD		Responsabile Dipartimento

UOC		Unità Operativa  Complessa

# Responsabilità

Inf è responsabile della registrazione dell’ECG, l’OSS agisce in collaborazione.

Il CI è responsabile della verifica della corretta applicazione della presente IO.

# Descrizione delle attivita’

| Operatori coinvolti | OSS |
| --- | --- |
| Materiale occorrente | Elettrocardiografo Elettrodi monouso Carta millimetrata per elettrocardiografo |
| Preparazione dell’operatore | Igiene delle mani |
| Preparazione dell’ambiente | Favorire la privacy |
| Preparazione della persona assistita | Identificare la persona assistita Informare e rassicurare la persona assistita che l’esame non comporta alcun rischio ed è assolutamente indolore Far posizionare la persona assistita in posizione supina e invitarla a rilassarsi eventualmente anche facendo chiudere gli occhi Scoprire le zone dove verranno applicati gli elettrodi secondo lo schema allegato (vedi All1IODPSS10) |
| Sequenza degli atti | - Posizionare gli elettrodi secondo lo schema allegato (vedi All1IODPSS10). Se necessario, in caso di torace villoso, procedere con tricotomia dell’area - Iniziare la registrazione del tracciato secondo le indicazioni dell’elettrocardiografo in uso nella struttura ( in rete o non in rete) - Secondo le indicazioni dell’Infermiere, in caso di elettrocardiografo in rete selezionare il codice numerico atto ad identificare se si tratta di ECG di “routine” – “sollecito”- “urgente” o scrivere manualmente sul tracciato se l’elettrocardiografo non è in rete - Verificare la segnalazione automatica di artefatti ed eventualmente intervenire facendo assumere una posizione più comoda o favorendo un miglior rilassamento, quindi ripetere la registrazione dell’ ECG - Procedere all’invio del tracciato elettrocardiografico secondo procedura in uso (wi-fi / infrarossi/ cartaceo) - Aiutare la persona assistita a rivestirsi, se necessario - Registrare l’avvenuta esecuzione sulla documentazione sanitaria - Recupero del referto elettrocardiografico c/o la stampante di rete dedicata oppure ritirare il referto cartaceo se elettrocardiografo non è in rete ,secondo procedure interne alla struttura |
| Riordino del materiale | Eliminare il materiale monouso nei contenitori per rifiuti ospedalieri Lavare con acqua e detergente o passare con alcool etilico denaturato 70% i fili che collegano l’elettrocardiografo agli elettrodi monouso |

# Riferimenti

- DGR Regione Lombardia 06 Luglio 2001

- DM 739/ 94 DM 739/94 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

- Delibera della Giunta Regionale Lombardia n.VII/5428 DL 6 Luglio 2001-individuazione della figura e del profilo dell’OSS.

- Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche-Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche-FNOPI Aprile 2019

- P. Casson, A.Cavicchioli, M. Morelli, A.Pomes, F. Zanella. “Manuale per l’Operatore Socio Sanitario. Principi e tecniche”.Casa Editrice Ambrosiana, Milano, Dicembre 2001

- M. Vanzetta, F. Vallicella. “L’Operatore Socio Sanitario, manuale per la formazione” settima edizione. Casa Editrice Mc Graw Hill, settembre 2018

- IODiPSI08 			Prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero

- All1IODiPSI08 		L’igiene delle mani

- IO02PSp01PG23MQ7  	Come Lavarsi le Mani

- IO03PSp01PG23MQ7 		Come frizionare le mani con soluzione alcolica

- PspDPSDMP04 		La corretta identificazione del paziente

# allegati

All.01IODPSS10 	Schema per il posizionamento degli elettrodi per effettuazione elettrocardiogramma